船员使用救生艇作弃船演习的安全导则

- 国际海上安全委员会在其79次会议（2004年12月1日至10日）上回顾了在75次会议（2002年5月15日至24日）上提出的最近几年发生的大量的有关救生艇的船员受伤事故，很多时候是致命的，多发生在救生艇演习或检查的时候。

- 委员会进一步观察到多数的事故可以归结为以下几类：

.1船上施放设备损坏

.2船上施放设备操作失误

.3救生艇，吊艇杆，放艇设备维护保养不到位

.4通信设备失灵

.5对救生艇，吊艇杆，放艇设备和相关操作不熟悉

.6救生艇演习和检查时练习不安全

.7除了施放装置之外的设计失误。

- 委员会提起在75次会议上，已经通过了的关于救生艇事故的第MSC/Circ.1049号通函，以期引起制造商，船东，船员和船级社注意到，可能由于对救生艇、吊艇杆、放艇设备等在设计，制造，维护保养，操作上的疏忽而造成船员伤亡事故，提醒有关人员采取必需的措施来预防救生艇伤亡事故的发生。委员会进一步提及在75次会议上，已经批准了船舶设计和装备分委员会和训练值班分委员会协作，来更深地发展IMO导则。

- 因此，委员会批准了船员使用救生艇作弃船演习的安全导则，见附录。

- 委员会注意到，导则符合关于救生艇的发展，大体上是应急演习和其他保护生命安全系统的要求，在进行类似演习时应当重视。

- 建议成员国使导则引起海事主管部门，相关产业组织，制造商，船东，船员和船级社的注意。

- 进一步建议成员国，加强SOLAS公约Ⅸ/4.3的规定，确保附件规定的内容适当的加入公司的安全管理系统。

附录

船员使用救生艇作弃船演习的导则

1 概述

- 1介绍

    - 船员熟悉船上救生系统，相信保证他们安全的救生系统能正常工作，能在紧急情况下有效运行是最基本的。要达到这个目的，多次的船上演习是必需的。

    - 船员训练是演习的重要组成部分。作为最初岸上训练的补充，船上训练可以帮助船员熟悉船上的系统和协助使用系统的程序，能够有效安全的利用SOLAS公约1974要求的设备。SOLAS公约中提出的弃船期限可以看作是进行演习时的次要目标。

- 2演习频次

经验说明，多次进行演习可以加强使船员熟悉船上救生系统，提高救生系统能正常工作，

能在紧急情况下有效运行信心的目标。演习给了船员获得使用救生设备和互相协作的经

验的机会。，需要很好地训练演习，提高当需要弃船时，处理紧急状况的能力。然而，

如果只进行最少要求的演习，频繁地更换船员使得确保船上所有人员都有机会在演习中

练习变得很困难。因此，在安排演习计划时考虑到船上的需求，对确保船上所有船员尽

早有机会熟悉船上系统是很有必要的。

- 3保证演习安全

    - 弃船演习应该有计划，有组织地进行，把可以认识到的风险降到最低，符合船舶设备安全和健康的要求。

    - 演习为检验救生系统是否正常工作，相关设备在适当的位置，处于很好地工作状态，为使用做好准备，提供了机会。

    - 在进行演习之前，检查救生艇和救生设备已经按照生产商的指示进行了维护保养，也注意到需要预防的措施。穿着不合要求，破损或腐蚀必须立即报告相关责任人。

- 4强调学习

演习要和学习经验结合起来进行，不仅仅是满足规则要求的演习任务。无论是SOLAS公约要求的应急演习还是提高船员能力的附加的特殊演习，都必须按照安全的速率进行。在演习过程中，保证每个船员熟悉自己的职责和设备。如果需要，可以中断演习讲解一些特殊的，难掌握的要素。船员的这些经验在决定演习进行多快的时候是很重要的因素。

- 5演习的计划和组织

    - SOLAS公约1974要求演习尽可能的像真正发生紧急情况那样进行。* 这就意味着整个演习过程尽可能的完整进行。重点应该是确保演习的每一个环节都在安全的状况下进行。因此，演习中存在安全隐患的环节需要特别注意，或是排除到演习之外。

    - 在演习准备中，相关责任人必须复查制造商指示手册，确认准备一个有计划的演习。演习责任人必须确保每个船员熟悉救生系统指示手册上提供的使用指南。

    - 演习过程中学习到的东西必须记录归档，用来作为船上演习讨论材料，策划下一次演习会议。

    - 把满载船员的救生艇放下水在演习中是一个依赖于环境的典型环节，包含不确定的风险。这类演习只能在已经实施特殊预防的情况下进行。

2 弃船演习

- 1介绍

操作救生设备的船员熟悉设备的功能和操作步骤是十分重要的。SOLAS公约1974要求船上携有船员易懂的生产商详述训练手册和介绍。船上所有人员都应该理解这种生产商手册和介绍，在演习过程中按照手册和介绍进行。

2.  2船东指南

    - 船东必须确保船上新的安全设备按照SOLAS公约1974和国际救生设备（LSA）规则的规定批准和安装。

    - 公司SMS中应该包含进行安全演习的程序。包含了演习中特殊风险的详细的程序，应该适应相应的救生设备，放置在工作地点明显的位置。

    - 根据规定限制船员实施维护保养和维修。**

- 3救生艇的各种释放手段

    - 在MSC/Circ.1049中，海上安全委员会根据救生艇事故确认了一下几种事故原因，需要船上特别注意：

.1船上施放设备损坏

.2船上施放设备操作疏忽

.3救生艇，吊艇杆，放艇设备维护保养不适当

.4通信设备失灵

.5对救生艇，吊艇杆，放艇设备和相关操作不熟悉

.6救生艇演习和检查时练习不安全

.7除了自脱装置之外的设计失误。

    - 在演习过程中，相关责任人要对上述状况提高警惕，提醒相关人员注意采取适当措施避免发生。回馈到船公司，主管机关和系统制造商的反响和改进建议是海上安全系统的重要元素。

    - 在船员登上救生艇之前，建议先将无人的救生艇放下在收回，确定整个过程功能正常。救生艇应该只载有操作所需的人员人数下水。

    - 为了防止猛烈的甩动或纠缠在一起，将吊艇杆转到舷外之前，要检查是否释放正确。

2.  4救生艇自由落下

    - 每月的自由落艇演习必须根据制造商的指示进行，紧急状态下登艇的船员经过登艇训练，正确地坐到艇上正确的位置，系上安全带，在救生艇下水过程中根据指示进行操作。

    - 救生艇自由降落是演习的一部分时，需要最少的人员来操纵救生艇下水和回收。复原操作需要特别注意，记住这项操作的风险等级。SOLAS公约批准下，模拟下水演习要根据生产商的指示和模拟自由落艇指南MSC/Circ.1137进行。

见SOLAS公约Ⅲ/19.3.1

见救生艇，下水设备和船上降落装置的定期维护保养指南（MSC/Circ.1093）